XXX100（移动型）等离子体空气净化消毒器

主要技术指标及功能配置

一、技术指标

1、电源：交流220V±10%  50HZ

2、使用环境:温度0-40度，湿度≤85%

3、白色葡萄球菌杀灭 ：≥99.9%

4、对空气中的自然菌杀灭：≥90%

5、空气臭氧量：≤0.08mg/m3

6、负离子浓度：≥6×106个/cm3

7、等离子体密度值：3.78×1016-9.8×1016m-3

8、等离子体反应器使用寿命：≥22000h

9、医疗Ⅱ类环境适用体积：100m3

10、循环风量：1000m3/h

11、噪声：≤55dB(A)

12、设备类型:I类B型

13、输入功率：100W

二、功能配置

1、等离子体净化消毒

2、负离子清新空气

3、空气污染自动探测，超标时自动开机

4、过滤网清洗提示

5、手动、遥控及微电脑智能控制，三个预设时段自动开关机，循环运行且掉电记忆

6、累计工作时间显示

7、等离子体反应器故障自动报警并停机

8、风机故障自动报警并停机

XXX150立柜式等离子体空气净化消毒器

主要技术指标及功能配置

一、技术指标

1、电源：交流220V±10%  50HZ

2、使用环境:温度0-40度，湿度≤85%

3、白色葡萄球菌杀灭 ：≥99.9%

4、对空气中的自然菌杀灭：≥90%

5、空气臭氧量：≤0.09mg/m3

6、负离子浓度：≥6×106个/cm3

7、等离子体反应器使用寿命：≥22000h

8、等离子体密度值：4.0×1016-1.2×1017m-3

9、医疗Ⅱ类环境适用体积：150m3

10、循环风量：2000m3/h

11、噪声：≤65dB(A)

12、设备类型:I类B型

13、输入功率：180W

二、功能配置

1、等离子体净化消毒

2、负离子清新空气

3、空气污染自动探测，超标时自动开机

4、过滤网清洗提示

5、手动、遥控及微电脑智能控制，三个预设时段自动开关机，循环运行且掉电记忆

6、累计工作时间显示

7、等离子体反应器故障自动报警并停机

8、风机故障自动报警并停机