全自动组织脱水机参数

主要性能和技术参数要求：

·大屏幕液晶触摸屏显示，全中文菜单，操作简便。

·不锈钢工作台面，耐腐蚀便于清洗。

·采用内置活性炭过滤或吸排式通风系统，降低室内空气污染。

·直线轴承定位和同步带传动设计，定位准确。

·硅橡胶加热膜系统，加热传导均匀，安全可靠，热稳定性好。

·储蜡缸和试剂缸温度具有双重过载保护，安全可靠。

·液缸采用特殊塑料材质，模具成型无渗漏，耐高温，抗腐蚀。

·定时开机功能：根据用户要求，任意设定开机时间。

·停电保护记忆功能：断电时，备用电池保证样本自动回到保护缸，来电后按原来程序继续工作。

·卡缸保护功能：样本篮在运行过程中，遇到阻碍，样本篮将进入保护缸，避免组织报废。

·液缸数量：9只试剂缸，3只蜡缸

·液缸容积：≥1200毫升，脱水篮可容纳60个标准包埋盒

·每缸停留时间：0-99小时59分可设置

·起缸停留时间：可设置，默认15秒

·石蜡温度范围：室温－75℃

·试剂温度范围：室温－30℃

·温控确度：    ±1℃

·搅拌：15秒搅拌1次