条码打印机技术参数

| 项目 | 参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 打印 | 打印方式 | 直接热敏 |
|  | 分辨率 | 203点/英寸 |
|  | 最大打印速度 | 102毫米/秒 |
|  | 打印长度 | 15毫米-300毫米 |
| 处理器 |  | 32位RISC CPU |
|  | RAM、闪存 | 2MB |
| 耗材 | 类型 | 热敏折叠或卷筒纸、热敏标签、黑标或连续纸 |
|  | 宽度 | 20毫米-118毫米 |
|  | 厚度 | 80微米-180微米 |
|  | 纸卷直径 | 127毫米 |
|  | 卷芯内径 | 0.5英寸、1英寸、1.5英寸 |
| 通信接口 |  | USB |
| 人机接口 |  | 进纸键带三色灯 |
| 电源适配器 |  | 开关电源输入：交流100-240伏，50/60赫兹；输出：直流24伏/2安培，峰值5安培 |
| 认证 |  | 3C |

纸张参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 纸张(护士站) | 热敏连续标签纸:55mm连续纸，40m/卷 |
| 纸张（检验科） | 热敏非连续（55mm*30mm)，1000张/卷 |

扫描平台

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 设备类型条码扫描器 |
|  | 接口USB、RS232串口、KBW |
|  | 译码能力解读标准一维，二维条码 |
|  | 扫描模式：固定扫描模式，手机扫描模式 |
|  | 转角，仰角，偏角：360°，60°，70° |
|  | 指示灯：白色和蓝色常亮=准备扫描，蓝色闪烁=解码成功 |
|  | 光源：发光二级管，波长610~620nm |
|  | 蜂鸣器：高、中、低三个声音强度等级 |
| 其他参数 | 产品尺寸87.4×98.2×170mm |
|  | 产品重量340g |
|  | 环境参数工作温度：0-40℃，工作湿度：0-95%（非凝结） |
|  | 存储温度：-40-60℃ |
|  | 其它特性跌落规格：能承受1米的空中掉落 |
|  | 照度：近100,000LUX |

身份证读卡器

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 1.SS628（100），天线谐振频率：13.56Mhz； 2.阅读机具到居民身份证调制输出：106Kbit/s的比特率，ASK调制方式，NRZ-L编码方式； 3.平均无故障时间》5000小时； 4.电磁兼容性符合GB17626.2/3 |

磁条刷卡器

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 性能参数 | - 磁卡标准：ISO 7811-7815 - 译码方式：F2F（FM） - 刷卡速度：10～120cm/s - 磁头寿命：≥600，000次 - 电源电压：DC 5V±5% - 电源电流：≤35mA（条码阅读器≤60mA） - 工作环境：温度：0℃～45℃ 湿度：10～90％RH - HCE-402JU,读写状态声、光双重指示，支持高地上划卡，多种记录格式兼容 |