手持式血液分析仪参数

手持式血液分析仪，可移动到病床及时检测。

1	电源：直流电源，并配有充电装置。

2	工作环境：气压：300—1000mmHg；温度：16—30℃；湿度：≤90%。

3	测定原理、方式：电化学生物传感技术，单台仪器完成血气生化血凝心肌标志物检测。

4	定标：双重定标（电子定标和液体定标），独立定标，每份测试免费自动运行。

5	*测量参数：Na、K、Cl、PH、PCO2、iCa、BUN、Urea、Glu、HCT、Lac、Crea、PT、ACT、cTnI、BNP等。

6	计算参数：HCO3、TCO2、BE、AnionGap、Hb。

7	*消耗品：除一次性检测用卡片外无其他消耗品。

8	测试片：低温保存，保持期≥4个月。

9	*可采样品：动脉血、静脉血、毛细血管血、脐带血、混合静脉血、体外循环血。

10	*适用于急诊检验，检测时间（全参数）：≤120/s。

11	*采样量（全参数）≤95μl。

12	*最小样品量：17μl。

13	质控方式：有质控品，高、中、低三级质控，每日电子质控免费自动运行。

14	待机工作方式：自动20s。

15	免费升级：提供。

16	打印机：外接热敏打印机。

17	具备自诊断程序。

18	存储检测数据数量：≥5000组。

19	红外线扫描患者的基本信息，节约更多时间，具有操作人员管理与质控系统。

20	连接血液数据管理系统，处理众多的测试数据，

21	电解质用全血检查，无需分离血浆或血清，且结果准确。

备注：同时报一次性检测用卡片价格作为以后采购参考。