| 全自动智能电子血压计 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 全自动电子血压计 |
| 测量方法 | 示波法 |
| 显示方法★ | 彩色LCD显示 |
| 压力显示范围 | 0-299mmHg |
| 测量范围 | 血压：40-260mmHg 脉搏数:40-180次/分 |
| 测量位置 | 左右臂均可测量 |
| 压力监测 | 半导体压力传感器 |
| 精确度 | 血压:±3mmHg以内 脉搏:读取数值的+2%以内 |
| 加压 | 压力泵自动加压方式 |
| 减压 | 电磁控制阀自动减压系统 |
| 超压保护 | 压力超过300mmHg时，急速排气保护。急速排气时间不大于10秒 |
| 肘部位置传感器★ | 有 |
| 臂筒角度调节★ | 有（针对特殊客户具有良好的测量保证功能） |
| 适合臂周 | 17cm-42cm |
| 平均测量功能★ | 有 |
| 广告功能 | 有（客户可根据需求编辑） |
| 干扰提示★ | 干扰情况用户提醒、干扰波形图打印显示 |
| 高血压计判定功能★ | 可根据测量值自动判定高血压程度 |
| 抗菌设计★ | 机身及袖套全部采用抗菌材料 |
| 舒缓音乐播放功能★ | 可选择音乐播放功能,按测量键后自动播放音乐,舒缓患者紧张心情 |
| 人体感应功能 | 测量结束后一定时间可切换至待机模式，达到节能效果;当感应到人体时,自动进入准备测量状态. |
| 电源电压、功率 | AC220V ， 50Hz ，23W |
| 电击防护 | II类B型设备 |
| 外形尺寸\重量 | 宽460*高270*厚370mm\重约5.5kg |
| 语音功能★ | 测量过程提示、测量结果播报 |
| 用户教育★ | 根据测量结果，显示提示信息 |
| 通信数据输出 | RS-232标准接口，连结电脑同步管理、专用软件配套 |
| 打印装置 | 全中文热敏打印、自动裁纸、多种模式可选,用户信息可编辑打印 |
| 压力单位 | mmHg和Kpa两种模式互选 |
| 专用桌、椅 | 有 |
| 附件 | 操作指南卡1个,臂套2个,打印纸1卷,电源线,接地线,使用说明书 |
| ★表示：创造性的专有功能 |  |