高清电子阴道镜招标参数要求

1.镜头及支架

★1.1摄像头：≥1920*1080高清分辨率,镜头具有光学连续变焦、自动聚焦和高清CCD成像功能显示器可360度旋转支架，全方位展示图像。(提供图像证明文件，并加盖公章)

★1.2 放大倍数：≥50倍，打印报告中显示对图像的倍数标记，应提供证明其功能的打印报告样张并加盖公章。

1.3视频接口：SDI 全数字高清接口，M.2接口硬压SDI高清数字采集卡,支持3G-SDI接口，提供原厂证明材料。

有效操作距离：200mm～300mm；视野范围：2．5ｍｍ-20ｍｍ-320ｍｍ。

1.4可通过镜头按键操作实现：绿光、白光、冻结、醋酸醋白试验计时标记显示和关闭功能。

1.5有快速自动聚焦和手动聚焦功能，手动聚焦支持独立按键控制的	可视焦距调节功能。

★1.6具有视频录像功能，方便教学，学术宣传（可升级配置刷身份自动识别录入系统，提高工作效率，提供图片证明，加盖公章）。

2．阴道镜工作站

2.1满足多功能应用阴道镜工作站系统，集显示观察、键盘输入、图文报告输出等功能于一体，可支持打印机前置，可选多种类型的打印机（如惠普、佳能、爱普生）；

2.2具有患者随访管理功能，医护人员可根据患者需求转入预约，让医院对高危患者进行有效的系统管理，同时患者信息的集中录入，可有效提高医生阴道镜检查的效率；

★2.3能将阴道镜检查过程中所采集的图像按时间顺序同屏显示（图像数量≥9幅并提供图片证明），方便医生对比分析患者病变部位醋白变化和碘染色的关联，；

2.4提供符合IFCPC2011阴道镜诊断术语及参考图谱，并可与当前检查患者检查图像对比显示在同一界面，方便对比参考，辅助检查医生做出准确判断；

2.5在观察检查界面中可快速查找患者历史资料，便于医生对比分析、追溯患者的检查与治疗过程。

2.6系统内置≥3种国内主流智能评估分析方法,可通过病变边界、范围、表面轮廓、醋白上皮颜色、醋酸变化、血管形态及碘染色等维度做评分，用于评估宫颈病变的程度，并提供参考图谱。

2.7可对拟诊结果、病理结果、实验室检查结果、检查医生和开单医生的工作量等进行统计分析。

★2.8可连接医院his系统，能与省级三甲医院宫颈中心和下级乡镇医院行程远程诊断，提供图片证明，加盖公章

★2.9可升级配置病人分流排队叫号系统，包括专用叫号控制器、叫号、预约软件系统、42寸高清液晶显示器，用于两癌筛查时预约、统计、分析、排队叫号。

3.0免费安排1-2人参加省级阴道镜培训班，解决所有食宿.

★3.1质保期≥3年，24小时内故障解决，3天内问题解决不了提供备用机。