| 1* | 知名品牌 | 制造商具有七年以上CT、MR、DSA全部三款高压注射器的研发和生产能力，具有卓越的工匠品质和长期存在的制造能力；制造商产品进入德国等欧美市场；与本次采购的CT高压注射器为同一生产商的同一品牌。提供有效并载明时间的中华人民共和国医疗器械注册证，CE证书等证明文件。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 电源要求 | 交流198～242V，频率50/60Hz，100VA |
| 3 | 预设压力限制 | 出厂 350 psi （2413kPa） |
| 4 | 延时时间 | 0～1000.0 sec.，增量0.1sec. |
| 5 | 注射速率 | 0.1～10ml/sec.，增量0.1ml/s |
| 6 | 注射剂量 | 0.1ml～针筒容量 |
| 7* | 针筒 | 65ml*115ml易装卸一次性针筒 |
| 8 | 自动吸药 | 可设置速率和剂量 |
| 9 | 多阶段注射功能 | 1～8阶段 |
| 10 | 推注计划储存量 | 100套 |
| 11 | 独立KVO程序 | 可以选择滴注速率 |
| 12 | 自动排气功能 | 可设置速率和剂量 |
| 13* | 排空气锁定 | 未进行排空气操作，系统不能注射 |
| 14 | 试注射 | 可设置速率和剂量 |
| 15 | 控制方式 | 彩色LCD触摸控制台 |
| 16 | 操作界面 | 彩色触摸屏中英文可切换操作界面 |
| 17 | 压力保护 | 实际压力不超过设定压力限制 |
| 18 | 注射剂量显示 | 实时显示造影剂和生理盐水已注剂量 |
| 19 | 注射时间显示 | 实时显示 |
| 20 | 暂停 | 0～600.0sec.，增量0.1sec. |
| 21 | 保持 | 大于30min. |
| 22 | 手闸控制注射 | 手闸控制暂停和继续注射 |
| 23* | 紧急按键 | 按推注臂任意按键或点击触摸屏任意点暂停注射 |
| 24 | 连机功能 | 推注控制或曝光控制方式 |
| 25* | 用户体验 | 投标品牌的产品在安徽省用户不得少于100家，其中三甲医院用户不得少于10家；或在中国国内医院用户不得少于3000家。安徽省内1.5T核磁MR高压注射器用户不得少于10台，安徽省内三级医院在用本次投标MR高压注射器用户不得少于3家；提供可查询的安徽省内终端医院用户名单。保证投标产品具有广泛适用性。 |
| 26* | 售后服务 | 安徽省内有生产商授权的售后服务维修工作站和维修工程师；具有24小时内解决和排除故障的服务能力（提供合法的授权证明和营业执照、医疗器械证、工程师社保查询单）；安徽售后服务维修工作站具有在本公司购买1年以上社保的生产商授权工程师不少于5名，保证真实的本地化专业售后服务能力。 |

- MR高压注射器招标参数