口腔科综合治疗台参数

| 工作条件 | 环境温度5℃ - 40℃ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 供气压力范围 0.55 - 0.75Mpa, 流量>50L/min（气负压时，>130L/min） |  |
|  | 水源水压范围 0.25 - 0.6Mpa, 流量10L/min |  |
|  | 110/220VAC, 50Hz, 10A |  |
| 患者座椅 | 整机消耗功率 380W |  |
|  | 配有水、气、电总开关 |  |
|  | 内置式地箱，水单元与牙科椅连接，隐藏所有管道，清洁卫生 |  |
|  | 升降范围：最高≥780mm；最低≤380mm | ★ |
|  | 升降方式采用直线电动 |  |
|  | 牙椅采用静音直流电机和无缝包皮工艺 |  |
|  | 豪华型双关节折叠式头枕，可单手操作，不仅适用于普通治疗，同时适用于对儿童及残障人士的治疗 |  |
|  | 具有厂家预设的椅位记忆功能，在患者进入椅位后可轻松回到厂家预设工作椅位，节省操作时间 |  |
|  | 靠背无木质结构，靠背外壳、器械盘底部采用铸铝材料，牙科椅上下平行盖采用钢板喷粉工艺，内部采用优质加厚钢材焊接电泳而成，增加了设备的稳定性 | ★ |
|  | 配有机椅互锁系统，手机工作状态下，椅位保持锁定 |  |
|  | 下挂式器械盘，五个器械位（多种器械可选：光纤支持，洁牙机，电马达） |  |

| 医生单元 | 器械盘高度可灵活调节， |  |
| --- | --- | --- |
|  | 独立的纯铜气控阀，最大程度减少驱动气衰减，保证手机充足动力 | ★ |
|  | 手机水、气大小均可以独立调节 |  |
|  | 配有一支三用枪 |  |
|  | 三条气控手机连管 |  |
| 助手单元 | 宽延展助手架臂系统满足四手操作 |  |
|  | 助手架臂系统可向外旋转出90度以满足四手操作 |  |
|  | 四个器械位，可选配光固化 |  |
|  | 进口NSK高速手机2把，进口NSK低速手机一套 |  |
|  | 医用显示屏 |  |
|  | 一拖一空气压缩机 |  |
|  | 一条强吸管 |  |
|  | 一条弱吸管 |  |
| 水单元 | 大功率加热器有效持续供应温水 |  |
|  | 水杯加水量及冲痰时间均可设置保存 |  |
|  | 可旋转、易拆卸清洗的仿瓷痰盂 |  |
|  | 抽吸系统可多种可选：文氏抽吸或湿抽（意大利进口）或干抽（德国进口） |  |
|  | 易于拆卸及清洗的吸唾过滤系统，有效防止吸唾的堵塞 |  |
|  | 配有1.5L净水瓶及水源转换开关 |  |

| 卤素灯 | 12 VAC，功率50W，光照度大于 15000lx，,三级变光光源的亮度调节 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 具有口腔灯与座椅同步控制系统，调节椅位时口腔灯自动关闭，椅位调整完毕，口腔灯自动打开并恢复到所调定的亮度 | ★ |
|  | 卤素灯可控制变光 |  |
| 医生工作椅 | 坐垫及靠背的高度可灵活调整 靠背的角度可根据需要进行调整及锁定 静音轮，移动灵活无噪音 |  |