石台县人民医院核心交换机招标需求

招标参数：

（1）内网核心交换机参数

1）为节约机房空间，要求尺寸≤4U，提供官网彩页材料证明；

2）业务模块插槽数≥3个，主控引擎槽≥2个，支持电源、主控的冗余，所有板卡、电源模块支持热插拔；

3）交换容量≥48T，包转发率≥16500Mpps；

4）支持设备的多虚一功能,能够将4台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项；提供第三方泰尔检测报告；

5）支持一虚多功能，能够虚拟化系统设备虚拟成9台逻辑设备；

6）支持融合AC功能、可实现对无线AP的管理；

7）支持纵向虚拟化技术，支持和接入设备形成一台纵向逻辑虚拟设备且作为逻辑设备的控制核心；

8）支持OpenFlow、Trill、EVB、FCOE等数据中心功能；

9）支持ARP表项≥180K，MAC表项≥1M，IPV4的FIB≥3M，IPV6的FIB≥1M；提供第三方泰尔检测报告；

10）支持高性能的内置防火墙插卡、负载均衡插卡、应用控制插卡、入侵防御检测插卡；

11)支持RIP、OSPF、IS-IS、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4等路由协议，支持策略路由；

12)支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，该功能提供第三方检测报告；

13)支持ARP入侵检测、ARP报文限速功能，支持IP 源地址保护，支持SSL，保障数据传输安全，支持Guest VLAN；

14)支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将终端防病毒、补丁修复等终端安全措施与网络接入控制、访问权限控制等网络安全措施整合为一个联动的安全体系；

15)管理方式：支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持系统日志，分级告警，调试信息输出；

16)产品制造厂商需通过知识产权管理体系认证，要求提供证书复印件并加盖设备制造厂商项目授权章，且要求制造厂商须在http://www.gsxt.gov.cn(国家企业信用信息公示系统)中无行政处罚，投标时提供国家网站截图证明；产品制造厂商需通过ISO 14064温室气体核查，要求提供证书复印件并加盖设备制造厂商项目授权章；具备ISO50001能源管理体系、ISO27001信息安全管理体系认证、CMMI5认证、QC080000有害物质过程管理体系认证，提供证书复印件；

17）本次配置：每台配置完整主机、冗余主控；每台配置24个千兆电口、24个千兆光口、8个万兆光口。提供原厂针对此项目的三年质保函；

18）、项目实施工程师技能要求： 工程师具有（ITSS）IT 运维工程师认证、具有华为 HCNP或华三 h3cse 网络高级数通认证. 由于本院系统要与电信云平台对接，要求工程师须具有 VCP(VMware 认证技术工程师)证书，投标文件中均需提供上述工程师证书的复印件，且须提供工程师的近六个月社保证明并加盖投标人公章。

(2）外网核心交换机参数

1）为节约机房空间，要求尺寸≤4U，提供官网彩页材料证明；

2）业务模块插槽数≥3个，主控引擎槽≥2个，支持电源、主控的冗余，所有板卡、电源模块支持热插拔；

3）交换容量≥35T，包转发率≥16000Mpps；

4）支持设备的多虚一功能,能够将4台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项；提供第三方泰尔检测报告；

5）支持一虚多功能，能够虚拟化系统设备虚拟成9台逻辑设备；

6）支持融合AC功能、可是实现对无线AP的管理；

7）支持纵向虚拟化技术，支持和接入设备形成一台纵向逻辑虚拟设备且作为逻辑设备的控制核心；

8）支持OpenFlow、Trill、EVB、FCOE等数据中心功能；

9）支持ARP表项≥180K，MAC表项≥1M，IPV4的FIB≥3M，IPV6的FIB≥1M；提供第三方泰尔检测报告；

10）支持高性能的内置防火墙插卡、负载均衡插卡、应用控制插卡、入侵防御检测插卡；

11)支持RIP、OSPF、IS-IS、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4等路由协议，支持策略路由；

12)支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，该功能提供第三方检测报告；

13)支持ARP入侵检测、ARP报文限速功能，支持IP 源地址保护，支持SSL，保障数据传输安全，支持Guest VLAN；

14)支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将终端防病毒、补丁修复等终端安全措施与网络接入控制、访问权限控制等网络安全措施整合为一个联动的安全体系；

15).管理方式：支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持系统日志，分级告警，调试信息输出；

16)产品制造厂商需通过知识产权管理体系认证，要求提供证书复印件并加盖设备制造厂商项目授权章，且要求制造厂商须在http://www.gsxt.gov.cn(国家企业信用信息公示系统)中无行政处罚，投标时提供国家网站截图证明；产品制造厂商需通过ISO 14064温室气体核查，要求提供证书复印件并加盖设备制造厂商项目授权章；具备ISO50001能源管理体系、ISO27001信息安全管理体系认证、CMMI5认证、QC080000有害物质过程管理体系认证，提供证书复印件；

17）本次配置：每台配置完整主机、冗余主控；每台配置24个千兆电口、24个千兆光口、8个万兆光口。提供原厂针对此项目的三年质保函；

18）项目实施工程师技能要求： 工程师具有（ITSS）IT 运维工程师认证、具有华为 HCNP或华三 h3cse 网络高级数通认证.由于本院系统要与电信云平台对接，要求工程师须具有 VCP(VMware 认证技术工程师)证书，投标文件中均需提供上述工程师证书的复印件，且须提供工程师的近六个月社保证明并加盖投标人公章。