无创呼吸机技术参数

1,国际知名品牌，具有FDA和CE认证。

2,兼容有创/无创通气功能。

3,*内置转运电池，保证正常工作2小时以上。

4,通气模式:  CPAP、S、S/T、T、PAC、iVAPS。

5,*压力范围: IPAP 2-40 cm H2O，EPAP 2-25 cm H20，PS 0-38 cmH2O，CPAP 4-20 cm H2O

6,*呼吸频率:  最高达到60 BPM。

7,* 氧浓度实时监测,机器可背部给氧，最大供氧流量30L/min，最大供氧浓度90%(选配)。

8,吸气时间窗控制：Ti Max：0.3-4.0 sec；Ti Min： 0.1-TiMax sec。

9,吸气上升时间:150-900 ms（50ms一增量），吸气下降时间：100-400ms。

10,吸气/呼气灵敏度调节5档可调。

11，通气流速可达200L/min以上。

12,屏幕监测：模式和压力设定、实时漏气量监测（L/min）、实时呼吸频率监测、潮气量监测、肺泡通气量监测、吸气时间、吸呼时间比I:E、实时压力监测条图显示、PS值、自主触发和切换指示及百分比、压力-时间波形，流速-时间波形，最近5分钟MV和呼吸频率波形趋势，最近5分钟MV及肺泡通气量波形趋势，平均瞬时漏气、潮气量波形趋势、呼吸同步波形显示、电池电量等。

13,报警设置：分钟通气量过低、大量漏气、无排气孔面罩（面罩连接错误）、高压/低压报警、呼吸频率过高/过低、氧饱和度过低报警、氧浓度过高/过低报警、窒息报警、电池电量低报警、报警音量（高中低）。

14,*面罩类型矫正技术，了解面罩的佩戴情况，根据存储的数据自动进行相关补偿，使漏气达到最小。

15，具有液晶彩屏，全中文操作。操作方便，同屏显示设置参数、监测参数和报警信息。可直观显示患者的治疗情况。

16，疾病类型设置功能，机器内具有不同疾病的不同模式参数默认值，方便快速启用呼吸机。具有2个预设程序，适合不同病人、不同情况下的使用。

17，可记录365天的使用和综合数据，7天详细数据，8小时高分辨率流量数据，包括压力、流速、潮气量、AHI等，为临床使用提供更多的讯息。

18,一体化台车,方便院内移动(标配)。