实时荧光定量PCR仪性能参数

| 序号 | 性能 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 样本容量 | 96孔（2x48孔、双模块） |
| 2 | 反应体系 | 15-50ul |
| 3 | 适用耗材 | 0.2mlPCR管、8连管、48孔板 |
| *4 | 并行实验模式 | 2块独立的反应模块，独立运行2个不同的实验 |
| 5 | 控制温度 | 4～99℃ |
| *6 | 最大升降温速率 | 4.5℃/S |
| 7 | 温度准确定 | ±0.1℃ |
| 8 | 孔间温度均匀性 | ±0.1℃ |
| 9 | 控温方式 | 半导体热点模式 |
| 10 | 控温模式 | 模块控温、试管控温 |
| *11 | 光源 | 大功率LED（免维护） |
| 12 | 检测器 | 高灵敏度光电传感器 |
| 13 | 灵敏度 | 检测单拷贝 |
| *14 | 重复性 | CV<1.5% |
| *15 | 相关系数 | -0.999～-1.000 |
| *16 | 线性范围 | 100～1010 |
| 17 | 可信度 | 区分1000与2000拷贝浓度差异 |
| 18 | 激发光波长 | 通道1：470nm 通道2：530nm 通道3：580nm通道4：630nm 通道5：选配 通道6：选配 |
| 19 | 检测波长 | 通道1：510nm 通道2：565nm 通道3：620nm通道4：665nm 通道5：选配 通道6：选配 |
| 20 | 适合探针/染料 | 通道1：FAM/SYBR 通道2：VIC/HEX/JOE/TET/TAMRA/CY3通道3：ROX/TEXRD 通道4：CY5 |
| *21 | 软件应用 | 定量/定性、溶解曲线、相对定量、等温扩增 |
| 22 | 热盖 | 30℃～108℃电子自动热盖 |
| 23 | 电源输入 | 220VAC、50Hz |
| 24 | 最大功率 | 850VA |
| 25 | 电脑最低配置 | 内存1GB 硬盘空间40GB CPU 1.5GHz |
| 26 | 外型尺寸 | 520x380x250mm |
| 27 | 重量 | 18kg |
| 28 | 操作系统 | Windows XP、Vista、Windows7 |
| 29 | 接口方式 | RS232、USB |