快速核酸扩增检测分析仪参数

- 样本类型要求：灭活样本。

- *单次检测样本量：≥8个，8连管或单管检测，检测过程需要有核酸提取和核酸扩增检测过程。

- *检测通道：每个样本检测为独立模块检测，模块之间互不干扰，可来样即测。

- *样本检测流程：一次加样，自动化完成核酸提取和核酸检测过程，中间无需人工操作。

- *核酸快速检测系统操作方式：全封闭模式（核酸提取及扩增过程在封闭系统内完成）。

- 试剂包装：独立人份包装，含质控品，试剂无需配制，单管来样即测。

- 荧光强度检测重复性：CV值＜3%；荧光强度检测精密度＜5%。

- *最低检测限：高灵敏试剂，检测下限≤200拷贝/ml

9.检测时间：＜60分钟。