耳鼻喉内窥镜检查系统技术参数

| 序号 | 技术要求 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、内窥镜摄像系统技术参数 |  |  |
| ★1. | 图像传感器：≥ 1/2.8 高感度 CMOS； |  |
| 2. | 扫描系统：16：9 逐行扫描； |  |
| 3. | 扫描标准：1100 线，50 场，60 帧； |  |
| 4. | 分辨率：1920（H）X1080(V)60 帧； |  |
| 5. | 输出清晰度：1080P，逼真的色彩还原能力； 数字输出：DVI 输出≥1100TVL； |  |
| ★6. | OSD 菜单;可通过 OSD 菜单可以对摄像机的一些详细参数如亮度、饱和度、增益、 背光值进行微调。对八种色调进行单独调整以满足不同手术要求； |  |
| 7. | 光学适配器：F18、F20、F22、F24、F28、F32、F35MM 可选； |  |
| 8. | 信噪比：≥ 60DB； |  |
| 9. | 白平衡：AWC(自动白平衡控制)和手动控制； |  |
| 10. | 最小光照度：0.2LUX； |  |
| 11. | 帧频：50HZ/60HZ； |  |
| 12. | 输出信号：HD-SDI/DVI*2/HDMI/CVBS； |  |
| 13. | 消毒：防水等级：IPX7，可浸泡消毒； |  |
| 14. | 控制按钮：摄像头具有冻结、白平衡两种遥控功能。 |  |
| 二、医用内窥镜冷光源技术参数 |  |  |
| 2.1 | LED 冷光源具有触摸按键，使操作更人性化，简易方便； |  |
| ★2.2 | 灯泡参数：≥100W LED 灯； |  |
| 2.3 | 色温：3000K～7000K |  |
| 2.4 | 照度： ≥1400000LX； |  |
| 2.5 | 显色指数：≥90； |  |
| 2.6 | 光谱范围：400~700nm； |  |
| 2.7 | 噪声：≤56dB； |  |
| 2.8 | 光输出通道：单通道； |  |
| 2.9 | 亮度调节：可调，液晶面板触摸按键； |  |
| 2.10 | 主机带计时和温度显示功能； |  |
| 2.11 | 光纤脱离主机时具有自动断光功能；（可选） |  |
| 2.12 | 电源方式：稳压开关电源； |  |
| 2.13 | 灯泡寿命：≥30000 小时； |  |
| 2.14 | 光输出孔径：Φ8±1mm； |  |
| 三、监视器技术参数 |  |  |
| 3.1 | 显示屏：24 寸 LED 显示屏 |  |
| 3.2 | 屏幕比例：16:9 |  |
| 3.3 | 可用遥控器控制开关机、菜单参数等减少手术室的污染 |  |
| 3.4 | 点距：0.2652mm×0.2652mm |  |
| 3.5 | 最大分辨率：1920×1080 |  |
| 3.6 | 色度：16.7M |  |
| 3.7 | 对比度：1500:1 |  |
| 3.8 | 响应时间：≤5ms |  |
| 3.9 | 亮度:≥ 400cd/m2 |  |
| 3.10 | 可视角度:178°（H）×178°（V） |  |
| 3.11 | 输入信号:HDMI,DVI,VGA,CVBS,USB(3G/SDI 可选) |  |
| 四、层式金属推车 |  |  |
| 4.1. | 金属立柱：两侧排孔式设计，整体组合，装卸自如； |  |
| 4.2. | 多层组合：层板可调，空间多重组合； |  |
| 4.3. | 轻巧灵便：医用静音轮，移动灵活自如； |  |
| 4.4. | 定制改装：根据主体结构，针对特殊需求，快速化定制。 |  |
| 五、内镜 |  |  |
| 5.1 | 零度耳内镜一根 |  |
| 5.2 | 零度鼻内镜一根 |  |
| 六、工作站 |  |  |
| 6.1 | 医用内窥镜摄像工作站一套（含软件、电脑、显示器、佳能2900+黑白激光打印机等） |  |