康复专用平板超声诊断仪

| ## 序号 | ## 技术参数 | ## 响应 |
| --- | --- | --- |
| ## 1、高档彩色多普勒超声诊断仪 |  |  |
| ### *1.1 | ### 监视器：≥13寸高分辨率彩色LED显示器，电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作。 |  |
| ### *1.2 | ### 主机重量：≤2kg |  |
| ### 1.3 | ### 主机探头接口：≥1个，支持探头扩展器，扩展器可1扩≥3个。 |  |
| ### 1.4 | ### 电池的续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥60分钟 |  |
| ### 1.5 | ### 台车支持升降，行程≥30cm |  |
| ### *1.6 | ### 支持桌面支架放置，用户可从台车上直接拆下放置在桌面上 |  |
| ### *1.7 | ### 一体化的台车，台车上自带专业的消毒用杯套，方便单人完成探头消毒。 |  |
| ### 1.8 | ### 全数字化超宽频带波束形成器：数字通道≥28672 |  |
| ### 1.9 | ### 数字化高分辨率二维灰阶成像 |  |
| ### 1.10 | ### 谐波成像技术 |  |
| ### 1.11 | ### 彩色多普勒 |  |
| ### 1.12 | ### 能量多普勒（CDE/PDI)，方向能量图 |  |
| ### 1.13 | ### M模式 |  |
| ### 1.14 | ### 脉冲波多普勒，连续波多普勒 |  |
| ### 1.15 | ### 实时血流三同步 |  |
| ### 1.16 | ### 血流的自动频谱包络分析测量 |  |
| ### *1.17 | ### 实时空间复合成像技术，≥7线。（附图片证明） |  |
| ### 1.18 | ### 自适应图像增强技术，清除斑点噪声，提高组织边界对比分辨率。 |  |
| ### 1.19 | ### 频率复合技术，根据深度自适应调整发射频率，并进行复合。 |  |
| ### *1.20 | ### 支持磁导航技术，可精准定位针尖和针杆的空间位置，不论是平面内还是平面外都适用。磁导航探头带按键 |  |
| ### *1.21 | ### 具有康复专科专用的应用软件和模块设计，内置教学软件 |  |
| ## 2、测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式） |  |  |
| ### 2.1 | ### 一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等） |  |
| ### 2.2 | ### 产科测量，具有产科应用软件 |  |
| ### 2.3 | ### 多普勒血流测量与分析 |  |
| ### 2.4 | ### 全自动血流多普勒包络分析 |  |
| ## 3、一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理部件： |  |  |
| ### 3.1 | ### 超声图像静态、动态存储、原始数据回放重现 |  |
| ### 3.2 | ### 病案管理部件包括：病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 |  |
| ## 4、云端互联功能 |  |  |
| ### *4.1 | ### 支持手机扫描二维码调阅观察原始图像信息，支持云端自动存储，导出，分析，测量，编辑等功能 |  |
| ### *4.2 | ### 超声主机自带4G通讯模块，无需借助wifi，即可支持实时远程超声会诊。 |  |
| ### *4.3 | ### 支持会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制，包括深度、增益、冻结、存图等 |  |
| ## 5、输入/输出信号及参考信号： |  |  |
| ### 5.1 | ### 输入：网络 |  |
| ### 5.2 | ### 输出：HDMI， USB |  |
| ## 6、图像管理与记录装置： |  |  |
| ### 6.1 | ### 大容量硬盘≥240G |  |
| ### 6.2 | ### 图像可存储为PC兼容格式 |  |
| ### 6.3 | ### USB接口支持打印和数据输出 |  |
| ## 7、探头规格： |  |  |
| ### 7.1 | ### 频率：可选配探头群频率范围1.0-15.0MHz |  |
| ### 7.2 | ### 可选配探头最高频率≥15MHz |  |
| ### 7.3 | ### 支持探头类型：凸阵，线阵，相控阵，腔内 |  |
| ### 7.4 | ### 线阵探头有效阵元≥128 |  |
| ### *7.5 | ### 探头上自带按键，可远程操控主机，能定义常规的操作如增益、深度、冻结解冻支持小尺寸的L型探头，方便末梢神经穿刺和桡动脉穿刺 |  |
| 7.6 | 标配：一个凸阵探头频率1.0-5.0MHz，一个线阵探头频率5.0-10.0MHz |  |
| ## 8、二维图像主要参数： |  |  |
| ### 8.1 | ### 接收方式：可视可调动态范围≥180 |  |
| ### 8.2 | ### 二维灰阶≥256 |  |
| ### 8.3 | ### 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变速，A/D≥14 bit |  |
| ### 8.4 | ### 支持全域整场聚焦技术 |  |
| ### 8.5 | ### 电影回放：灰阶图像回放≥16000幅 |  |
| ### 8.6 | ### 谐波：所选探头均支持脉冲反相谐波 |  |
| ### 8.7 | ### 扫描深度≥30cm |  |
| ## 9、频谱多普勒成像技术参数： |  |  |
| ### 9.1 | ### 支持方式：PWD、CWD、HPRF |  |
| ### 9.2 | ### 最低测量速度：≤3 mm/s（非噪声信号） |  |
| ### 9.3 | ### 电影回放：≥400秒，Doppler及M型电影回放时可以测量和计算 |  |
| ### 9.4 | ### 零位移动：≥8级 |  |
| ### 9.5 | ### 取样宽度：1–30mm； |  |
| ## 10、彩色多普勒 |  |  |
| ### 10.1 | ### 显示方式：能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 |  |
| ### 10.2 | ### 显示控制：零位移动≥8级可调，黑白与彩色比较可实现双实时彩色对比 |  |
| ### 10.3 | ### 彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图。 |  |