口腔综合治疗台参数

| 照明 | Pebble佩铂LED节能灯 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 亮度可手动调节，照度：8000lux-25000lux，保证视野清晰度； |  |
|  | 耗电量<10VA，色温：5000K-5700K |  |
|  | 三轴旋转，为各个治疗方位提供最佳照明。 |  |
| 治疗椅 | 整机消耗功率 400W |  |
|  | 靠背一体成型冷轧钢板+静电喷涂工艺： 表面光洁度高，易于平常清洁消毒； |  |
|  | 蝶形靠背形状设计 | ★ |
|  | 靠背带有负角设计，可用于病患紧急休克时治疗。 |  |
|  | 座椅升降范围 最高：≥800mm；最低：≤350mm | ★ |
|  | 座椅承重范围≥135KG |  |
|  | 配置品牌电机 |  |
|  | 配置座椅左右扶手，右扶手可向外旋转135度，方便病患上下牙科椅。 |  |
|  | 配置透明的脚垫防护套 |  |
|  | 配置圆形脚踏开关。 |  |
|  | 零误触急停开关。 |  |
| 医生单元 | 超大下挂式器械盘，配置器械盘硅胶软垫，超大的工具台面能够放置更多治疗时所需的工具。 工具盘拉手为方形设计，以避免使用过程中拉拽医生衣服。 防摔手机式设计更方便手机放入挂架，可有效防止摔机。 |  |
|  | 工具台面：长度：≥700mm，宽度：≥350mm |  |
|  | 低压24V观片灯 |  |
|  | 配置三条四孔手机管： 两高一低手机是独立三个水气控制系统，互不干扰，其中一条线路故障，不会影响其他手机使用； | ★ |
|  | 配置一把优质三用枪 |  |
|  | 带十个功能按键面板 |  |
| 箱体 | 整体铸铝箱架，治疗箱体与座椅相连 | ★ |
|  | 旋扣式过滤器： | ★ |
|  | 可135°旋转，方便病人吐痰。 陶瓷材质更方便清洁 |  |
|  | 配置独立强吸系统和弱吸系统 |  |
|  | 配置纯净水系统 |  |
|  | 配置品牌电磁阀 |  |
|  | 具有防干烧功能的自动恒温热水器（24V/100W） |  |
|  | 配置原装进口水气管线，英制尺寸，管壁更厚，优异的回弹性，打折后能够迅速恢复。优异的抗酸碱腐蚀能力，保证长久寿命。 | ★ |
| 助手工作台 | 配置一把热水三用枪 |  |
|  | 配置一套强吸手柄 |  |
|  | 配置一套弱吸手柄 |  |
|  | 配置九功能助手控制面板。包括：1个预设位按键，1个吐痰位按键，1个漱口水加热按键，1个冲痰盂控制按键，1个供水控制按键，1个治疗椅向上运动按键，1个治疗椅向下运动按键，1个治疗椅靠背向上运动按键，1个治疗椅靠背向下运动按键。 | ★ |
| 地箱 | 内置地箱设计，水单元与牙科椅连接，隐藏所有管道，清洁卫生 |  |
|  | 封闭电源：结构清晰，按照欧洲安全标准；防潮、防尘、防泼溅，防电磁干扰；裸露的电线都符合人体安全电压； |  |
|  | 按照欧洲安全要求，防潮防泼溅，防电磁干扰，提高整机供电耐用性。 |  |
| 医生椅 | 配置四向调节医生座椅，可进行椅子升降，靠背升降。脚轮架采用精密铝合金铸造件，结实耐用不易断裂。座椅升降范围：450mm-600mm |  |
| 空压机 | 静音无油空压机 1、电压频率 100-240V/50-60HZ 2、电机转速 1400±50 r/min 3、流量 118L/min @ 0 MPa |  |
| 保修 | 免费保修三年 |  |
| 其它 | NSK手机三把（一个高速一个反角一套低速）+ 外置洁牙机 |  |