附件1：4M医用显示器参数

| 4M LED彩色显示器 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术指标 | 具体技术要求 |
| 1 | 知名品牌 | 知名品牌专业显示器，提供显示器制造商的省级或者省级以上高新技术企业证书、名牌产品证书 |
| 2 | 亮度和曲线自动校准 | 显示器具有亮度及曲线自动校准功能，完全符合dicom3.14标准，提供国家知识产权局认可的证明材料 |
| 3 | 基本参数 | ≧27英寸,分辨率≧2560×1440，点距≦0.2331×0.2331 mm |
| 4 | 必要参数 | 最大亮度≧550cd/m²，对比度≧1000：1，响应时间≦16ms，可视角度≥178°，亮度一致性≥75%，并提供盖有中国合格评定国家认定委员会（CNAS）公章的检测报告 |
| 5 | ★动态校正 | 显示器具有动态生成LUT表的功能，显示器内置DICOM曲线可以在100-350cd/m2之间动态调节,提供国家知识产权局认可的证明材料和盖有中国合格评定国家认定委员会（CNAS）公章的检测报告 |
| 6 | 曲线误差 | 显示器内置的DICOM曲线和GAMMA曲线误差最大误差值＜10%，提供盖有中国合格评定国家认定委员会（CNAS）公章的检测报告 |
| 7 | 亮度均匀性 | 医用显示器具有亮度均匀性调节的功能，确保全屏幕亮度均衡，提供国家知识产权局认可的证明材料 |
| 8 | 色彩 | 色彩度≧4.398Trillion(42bit) 灰度等级≧14bit |
| 9 | 视频输入端口 | DVI-D×1、DP×1、HDMI×1，提供公开发行材料证明 |
| 10 | ★视频输出端口 | DP×1，提供公开发行材料证明 |
| 11 | 显卡 | 提供双头PCIe接口专业显卡，显卡内存≧1G |
| 12 | ★多显示器配置 | 支持多显示器配置技术，使用DisplayPort连接，采用串联安装方式扩展显示多台显示器，无需布线繁多的复杂工作，提供公开发行材料证明 |
| 13 | 观片灯功能 | 显示器具有自动切换阅片灯模式的功能，可快速打开观片灯模式，方便医生查看胶片，提供国家知识产权局认可的证明材料 |
| 14 | 亮度快捷切换 | 显示器可通过快捷控制系统一键切换亮度，方便医生观察图像细节，提供国家知识产权局认可的证明材料 |
| 15 | ★医疗电源 | 外置医疗级电源模块，须提供所供医疗电源UL60601-1证书，证书中的电源型号须与3C中的电源适配器型号一致； |
| 16 | ★老化检测 | 医用显示器可以实现实时老化检测，提供国家知识产权局认可的证明材料 |
| 17 | 显微成像 | 医用显示器具有呈现三维图像的功能，提供国家知识产权局认可的证明材料 |
| 18 | 亮度稳定系统 | 医用显示器具有实时性宽范围的亮度稳定功能，提供国家知识产权局认可的证明材料 |
| 19 | 图像景深增强 | 医用显示器具有对医学影像景深强化的功能，提供国家知识产权局认可的证明材料 |
| 20 | 远程质量管理和控制 | 提供远程质量控制体系软件WEBQA，可对显示器定时进行DICOM曲线检测，并提供书面检测报告，告知用户显示器是否合规，提供软件著作权证明文件 |
| 21 | 制造商体系认证 | 显示器制造商具备良好的流程和品质管理，完全取得IS09001，ISO13485,ISO14001，GB/T 45001:2020职业健康安全管理体系认证 |
| 22 | ★产品认证 | CCC认证，整机获得中国节能产品认证证书（GB21520-2015），投标产品为原厂生产，非OEM产品，3C认证证书上制造商名称和生产企业名称须一致 |

附件2：评标方法：

| 类别 | 评分内容 |  | 指标描述 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术分（30分） | 所投产品技术参数响应情况 |  | 评标专家根据投标人所提供的设备技术参数进行评审，投标供应商所投产品技术参数（技术要求）完全满足或优于招标文件要求的，得30分 - 标注★号参数负偏离的一项扣6分，扣完为止； - 除标注★号以外的参数负偏离的一项扣3分，扣完为止。 备注：所有★号参数必须提供证明材料予以证明并标注页码；未提供或提供不符合的视为负偏离。证明材料可以是产品彩页、官网截图、技术白皮书、产品说明书或产品注册证，提供其中任意一项即可。 | 0-30分 |
| 资信分（30分） | 综合评价 |  | 评委会根据各供应商所投产品的市场美誉度、设备性能、稳定性、性价比、环保节能、优惠条件等方面进行酌情评分: 1.内容详实、表述清晰，技术优越、市场美誉度高、性价 比高、环保节能、整体情况优秀的，得 14-10分； 2.内容完整、表述较清晰，市场美誉度较好，性价比较高， 整体情况良好的，得 9-5 分 3.内容较简单,表述一般,技术较差,市场评价一般,性价比 一般,整体情况一般的,得 4-0 分； | 0-14分 |
|  | 所投产品业绩 |  | 自 2020 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），所投产品具有医院同品牌、同型号供货业绩的，每提供一个业绩得 2 分，满分 10 分。 注： 1、此处业绩系指产品业绩，不限合同签订主体，但合同甲方须为医院。 2、投标文件中提供合同扫描件或影印件，如合同中无法体现签订时间、产品品牌、型号等相关信息的，须同时另附业主证明材料扫描件或影印件，否则不得分。 | 0-10分 |
|  | 售后服务 |  | 根据投标供应商投标文件中提供的售后服务方案进行综合评审，主要考虑本地化服务能力、售后服务应答时间、处理时间、应急解决方案等情况酌情评分。 1.本地化服务能力强、售后服务应答时间及时、处理时间短、应急解决方案可行性高，整体情况优秀的，得6-5 分； 2.本地化服务能力良、售后服务应答时间相较及时、处理时间较短、应急解决方案可行性较好，整体情况良好的， 得4-3 分； 3.本地化服务能力一般、售后服务应答时间不及时、处理时间较长、应急解决方案可行性较低，整体情况一般的， 得 2-1 分； 4.未提供的不得分。 | 0-6分 |
| 商务报价得分（40） |  | 价格分采用有效报价的最低价为评标基准价，其价格分为满分 40 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 40 |  | 40分 |