| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PACS前置机服务器 | 1.规格：2U机架式服务器；非OEM 2.芯片组★：Intel C621A芯片组，支持Intel至强可扩展处理器家族铜牌、银牌、金牌及铂金处理器产品； 3.处理器★：本次配置2个Intel至强可扩展处理器主频≥2.4GHz且≥16核，可选最大可支持至40核270W处理器； 4.内存★：本次配置64GB TruDDR4 3200MHz内存，最大支持≥6TB内存扩展，最大支持32根内存插槽；实配≥32条内存插槽； 5.硬盘★：本次配置2块480G SATA SSD硬盘和8块4TB SATA HDD硬盘，最大支持28个硬盘扩展，支持前置直连8个U.2 NVMe SSD硬盘，支持内置两个M.2 且支持RAID 0/1；提供ANYBAY技术可切换SAS/SATA/U.2硬盘不用更换背板；最大支持24个NVMe硬盘及VROC阵列； 6.操作系统：预装操作系统Windows Server 2022 Standard ROK (16 core) - Chinese Simplified 7.阵列卡★：本次配置12Gb阵列卡，支持0, 1, 10, 5, 50RAID级别，可选RAID 6/60, 最大支持8GB闪存； 8.网卡：支持两个专用的OCP 3.0 SFF接口，可选多种双口/四口千兆万兆和25GbE网卡，本次配置一块双口万兆网卡； 9.电源：实配电源输出功率≥800W白金电源，1+1热插拔冗余电源；支持336V高压直流； 10.冷却系统：支持4个冗余热插拔系统风扇； 11.管理：提供独立端口支持手机或者平板等移动终端对服务器进行远程运维管理，支持IOS和安卓双平台，提供下载网址，可从安卓商城或是App Store下载； 12.I/O扩展：最大支持10个PCIe插槽，包括两个专用的OCP插槽和8个PCIe 4.0标准插槽，提供官方网站链接或者官方文档截图，加盖厂商印章； 13.服务：3年7x24X4小时保修服务，宕机4小时内上门服务，原厂上架安装和系统安装服务，原厂3年故障硬盘免费回收服务 ； 14.认证：中国环境标志产品认证证书，环境标志产品政府采购清单，3C认证，提供IDC 2021年最新的全球服务器销售额市场份额证明；提供材料证明，加盖厂商印章； 15.公司资质：原厂商具备ISO14001环境管理体系/ISO50001能源管理体系/ISO9001质量管理体系认证资质并提供证书；原厂商具备《信息安全服务资质》安全工程一级证书，提供材料证明，加盖厂商印章； 16.质保期：≥三年；需在投标文件中出具质保承诺函，格式自拟。 | 1 | 台 |  |