附件1：

| 序号 号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙系统 | 1、标准机架式设备，默认至少配置18个10/100/1000MBase-T端口；12个千兆光口，整机吞吐率(bps)≥5G；支持VPN模块。最大并发连接数≥250万；每秒新建连接数≥1.2万；全面支IPV6/IPV4双协议栈。开启入侵防御和防病毒功能模块，三年入侵防御特征库升级三年病毒库升级，三年质保。 2、所投设备应采用基于下一代专用多核处理器硬件架构；具备《下一代边界接入防火墙》软件著作权证书，采用多核多线程ASIC并行安全操作系统；操作系统支持多系统（≥3个）引导，并可配置启动顺序支持多个系统配置文件，可导入导出恢复配置多系统设置可在Web界面上完成全部操作，提供功能截图证明，并加盖原厂公章。 3、支持系统主要防护功能的统一化模版设置，模版分为高、中、低三个级别，分别对应不同防护强度，可通过Web界面单击选择切换或通过外置按键一键切换，提供截图及设备面板证明。 4、要求产品支持可用于服务器虚拟化的虚拟网关防护方法、安全网关及系统，提供国家第三方权威机构的相关技术证书扫描件。 5、防火墙提供绿色上网功能，具备《下一代绿色上网防火墙系统》著作权证书，支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能，简化用户管理。 6、支持对IPS和AV等攻击事件的全球地图呈现，呈现信息包含：基于经纬度、城市的攻击源、目地、攻击次数等，地图支持逐级缩放，支持国产化地图引擎，提供功能截图证明。 7、产品应采用业界领先的入侵检测技术，并已取得网络入侵检测系统相关专利，支持IP碎片重组、TCP流重组、会话状态跟踪、应用层协议解码等数据流处理方式；支持模式匹配、异常检测，统计分析，以及抗IDS/IPS逃逸等多种检测技术，提供相关证明文件。 8、支持以资产为视角进行系统分析和管理，并可区分全网资产和核心资产，对核心资产进行风险等级、病毒防护、入侵防护、web过滤、弱口令、安全管理、安全时间、攻击事件、策略阻断等全方位的风险评估分析，投标文件须提供功能截图证明，并加盖原厂公章。 9、 支持工业协议控制，支持协议的完整性检查，支持协议分片的控制，支持工业动态协议的NAT和访问控制。要求支持实现工业控制系统移动运维防护技术，提供国家第三方权威机构的相关技术证书扫描件。 10、产品要求具备国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL4+）；《下一代政务云防火墙系统》软件著作权证书；国家无线电监测中心出具的防雷击抗浪涌检测报告；电信入网许可证。厂商参与编制GA/T 1177-2014《信息安全技术第二代防火墙安全技术要求》标准。 | 1套 |
| 2 | 专线防火墙硬件、软件续保服务 | 网御星云PowerV6000-F2200专线防火墙，提供 ①3年硬件原厂续保； ②3年入侵防御特征库升级、三年病毒库升级； ③提供原厂针对本项目的售后服务承诺函。 | 1项 |
| 3 | 机房网络设备技术服务 | - 对机房现有网络设备提供4年的技术支持服务（包含本次采购的设备）；设备如下： 序号; 设备名称; 品牌; 型号. 1; 内网核心交换机; H3C; S7503E. 2; 外网核心交换机; H3C; S7003E. 3; 下一代防火墙; 网御星云; PowerV6000-F2310. 4; 网闸; 网御星云; SIS-3000-Z1101. 5; 专线防火墙; 网御星云; PowerV6000-F2200. - 维护内容： - 根据医院业务系统的安全防护需求，配合信息管理部门完成安全策略的规划、配置、测试及运行情况跟踪； - 及时根据业务需求增加和调整核心交换机配置，及网络安全设备防护策略； - 医院网络故障，提供技术支持，排除故障原因。 - 医院新增专线，配合网络调试。 - 医院如需网络调整，配合调试网络。 - 每季度至少完成1次，防火墙、网闸等安全设备软硬件系统的常规性维护， 检查并记录硬件设备的运行状态，各个工作指示灯的运行状况，设备的运行日志； - 向信息管理部门提交运维检查报告，对存在的问题进行报告、解决。 （8）此次技术维保包括所有技术服务，不包含硬件损坏更换费用。 3、技术服务的方式：电话支持、远程支持；需要现场解决的，24小时到达现场处理，不再另外收取维护费用。 | 1项 |